5. Технология перевозок и диспетчерское руководство на примере маршрута

5.1 Транспортно-технологическая схема перевозок

В качестве рассматриваемого примера возьмём один из маршрутов по перевозке молочных продуктов от городского молокомбинат.

Перевозка осуществляется  автомобилем ГАЗ-53 фургон. Утром автомобиль выезжает из автоколонны, прибывает на ГМК, загружается молокопродуктами. Продукты доставляются в магазин № 76. Автомобиль разгружается и загружается пустой тарой, которую доставляет на ГМК.

Эпюра грузопотока на выбранном маршруте с ограничением объемов перевозок представлена на рис. 4.

Рис. 4 Эпюра грузопотока

Транспортно-технологическая схема перевозок на марщруте представлена на рис. 5

| местонахождение груза | ГМК | ГМК | А/м | маг. № 76 | маг. № 76 | А/м | ГМК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| схем. изобр. опер. |  |  |  |  |  |  |  |
| обозн. | à |  | à |  |  | à |  |
| наимен. опер. | на линии из АТП в ГМК | погрузка молоко продукт. | на линии из ГМК в м. № 76 | разгрузка молоко продукт. | погрузка пустой тары | на линии из м. №76 в ГМК | разгрузка тары |

Рис. 5 Транспортно-технологическая схема перевозок.

5.2 Расчет показателей работы автомобиля

Показателями работы автомобиля на маршруте являются:

1. Время оборота - tоб - время, за которое автомобиль совершает один оборот по маршруту. В него входят время в движении, время ожидания операций, время на погрузку-разгрузку.

2. Количество оборотов за одну смену - nоб  - число полных оборотов по маршруту, которые совершает автомобиль за смену. По графику nоб=1, но при необходимости nоб можно увеличить исходя из дальности и объемов перевозок.

3. Пробег с грузом - lгр - пробег автомобиля с грузом в километрах. lгр складывается из расстояний, на которые перевозятся грузы между различными клиентами.

4. Общий пробег - lоб - пробег автомобиля за сутки, который является суммой порожнего пробега и пробега с грузом.

5. Коэффициент использования пробега - b - отражает отношение пробега с грузом к общему пробегу.

6. Среднесуточная продолжительность пребывания автомобиля на маршруте - Тн - это сумма автомобилечасов в наряде, поделённая на сумму автомобиледней в работе.

7. Коэффициент использования грузоподъемности - g.

8. Среднетехническая скорость - VÒ.

Для данного примера показатели работы автомобиля имеют следующие значения:

tоб=3 ч. 50 мин.

nоб=1

lгр=28 км.

lоб=34 км.

b=0,82

g=1

VÒ=24 км/ч

5.3 Охрана труда и техника безопасности при погрузке-разгрузке груза

- К управлению автомобилем допускается лицо не моложе 18 лет, имеющее удостоверение на          право управления транспортным средством соответствующей категории.

- Водитель обязан выполнять производственное задание согласно путевой документации, грамотно эксплуатировать и содержать в исправном состоянии закреплённое за ним транспортное средство.

- Водитель обязан соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего распорядка.

- Для обслуживания и эксплуатации автомобиля водитель должен быть обеспечен спецодеждой: костюм х/б и руковицы.

- Для предотвращения пожара на автомобиле водитель обязан:

- своевременно очищать двигатель, агрегаты и кузов от грязи, смешанной с топливом и       маслом

- не допускать и предотвращать негерметичность топливной аппаратуры и топливопроводов

- не допускать неисправности в работе электрооборудования, аккумуляторных батарей

Запрещается:

- пользоваться открытым огнем при оттаивании ледяных пробок и подогреве двигателя

- мыть и обтирать легковоспламеняющимися жидкостями автомобиль, двигатель, детали

- хранить и перевозить в автомобиле пожаро-взрывоопасные вещества

- курить в кабине, у бензобака, возле газобалонной установки

- допускать к управлению посторонних лиц

- запрещается осматривать и регулировать автомобиль во время погрузо-разгрузочных работ

Во время работы требуется:

- выполнять правила дорожного движения

- перед тем, как начать движение задним ходом, убедиться в отсутствии людей на пути следования

Работы с грузоподъемным бортом (ГПБ) относятся к категории работ повышенной опасности. Кроме того, гидросистема ГПБ работает под давлением 10 МПа, поэтому при разрыве гидропровода может произойти лиц, находящихся в непосредственной близости от автомобиля.

5.5 Статистика погрузки, разгрузки, времени в движении, расхода топлива.

5.5.1 Выборка времени погрузки молочной продукции на ГМК.

Полученная выборка (мин.):

51	45	61	54	31	48	37	52	48	42	53	43	44	35	58	60	55	37	57	51	39	44	49	54	62	53	41	42	50	39

Расположим ряд в порядке возрастания:

31	35	37	37	39	39	41	42	42	43	44	44	45	48	48	49	50	51	51	52	53	53	54	54	55	57	58	60	61	62

Размах ряда: R=Xmax-Xmin=62-31=31

Количество разрядов: k=1+3,21ln n=11,9»12

Величина разряда: Ip=R/k=31/12»2,6

Таблица 4

| Гра | ницы | Xi | Vi | Xi*Vi | Xi -X | (Xi-X)2 | (Xi-X)3*Vi | (Xi-X)2*Vi | P*i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Л. | Пр. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 41,4 | 36,2 | 7 | 253,4 | -11,5 | 132,25 | -10646 | 925,8 | 0,23 |
| 41,4 | 46,6 | 44 | 6 | 264 | -3,7 | 13,69 | -303,9 | 82,14 | 0,2 |
| 46,6 | 51,8 | 49,2 | 6 | 295,2 | 1,5 | 2,25 | 20,25 | 13,5 | 0,2 |
| 51,8 | 57 | 54,4 | 7 | 380,8 | 6,7 | 44,9 | 2105,3 | 314,2 | 0,23 |
| 57 | 62 | 59,6 | 4 | 238,4 | 11,9 | 141,6 | 6740,6 | 566,4 | 0,14 |
| å |  |  | 30 | 1431,8 |  |  | -2083,8 | 1902,1 | 1 |

Оценка математического ожидания: X=åXi*Vi/n=1431,8/30=47,7

Оценка дисперсии: DÙ=(å(Xi-X)2*Vi)/(n-1)=65,59

Среднеквадратичное отклонение:  sÙ= DÙ= 8,09

Оценка коэффициента вариации: JÙ= sÙ/X=0,17

Вычисление дополнительных числовых характеристик.

Оценка моды:

XÙmod=X0+D1D1+D2+Ip=53,1

Оценка медианы:

XÙmed=XC+IP*n2−i=1xViV=48,83

Коэффициент ассиметрии:

b1=m3/sÙ3=-3,93

Коэффициент эксцесса:

b2=(m4/sÙ4)-3=-1,102

Анализ резковыделяющихся значений проводим по методу 3-х статистик.

Для проверки XÙ30=62 подсчитываем t1=0,03

Для проверки XÙ1=31 подсчитываем t2=0,037

Для проверки XÙ29=61 подсчитываем t3=0,064

Каждое ti сравниваем с табличной величиной tn,ai  при n=30, a=0,05

t1=0,260		t2=0,283		t3=0,322

Т.к. t1<t1,  t2<t2,  t3<t3, то выборка резковыделяющихся значений не содержит.

Проверка статистической независимости данных.

Упрощенным способом найдем медиану:

Xmed=(Xn/2+Xn/2+1)/2=48,5

Каждый член исходного ряда сравниваем с медианой. Если Xi ³ Xmed , то ставим «+», если Xi £ Xmed , ставим «-».

Получили ряд знаков:

-  -  -  -  +  +  +  -  +  +  -  +  +  +  -  -  -  +  -  -  +  +  -  -  -  -  +  +  -  +

Количество серий n(30)=14

Длина самой длинной серии t(30)=4

J(n)>12∗(n+1)−1,96∗n+1

14>4,58

Т.к. оба неравенства выполняются, то наблюдения статистически независимы.

График гистограммы показан на рис. 5.

График кумуляты показан на рис. 6.

Предположим, что случайная величина имеет нормальное распределение.

Проверка гипотезы проводится по  критериям согласия:

- Критерий Пирсона

c2=i=1m((Vi-npti)2/ npti);		pit=Ip*f(Xi);

Полученное c2расч сравниваем с c2a,к

f(x)=1s(2p)∗e−(x−a)22s2, где a=X , s = sÙ

Таблица 5

| Л. | Пр. | Xi | Vi | f(Xi) | Ip*f(Xi) | npti | Vi- npti | (Vi- npti)2/ npti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 41,4 | 36,2 | 7 | 0,018 | 0,19 | 5,7 | 1,3 | 0,29 |
| 41,4 | 46,6 | 44 | 6 | 0,044 | 0,23 | 6,38 | -,38 | 0,02 |
| 46,6 | 51,8 | 49,2 | 6 | 0,048 | 0,25 | 7,5 | -1,5 | 0,3 |
| 51,8 | 57 | 54,4 | 7 | 0,035 | 0,18 | 5,4 | 1,6 | 0,47 |
| 57 | 62,2 | 59,6 | 4 | 0,016 | 0,09 | 2,7 | 1,3 | 0,63 |
| å |  |  |  |  |  |  |  | 1,706 |

c22,0,5=5,99	;	c2расч=1,706

Т.к. c2расч<c2табл, то нет оснований для отклонения выбранного закона.

2) Критерий Колмогорова

l=max|FX*-FX|*n

Полученное lрасч  сравнивается с la табл , где a=0,1

Если lрасч < l табл , то закон выбран правильно.

Таблица 6

| Л. | Пр. | Xi | åVi | FX* | FX(xi) | ¦FX*-FX¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 41,4 | 36,2 | 7 | 0,23 | 0,19 | 0,04 |
| 41,4 | 46,6 | 44 | 13 | 0,43 | 0,42 | 0,01 |
| 46,6 | 51,8 | 49,2 | 19 | 0,63 | 0,67 | 0,01 |
| 51,8 | 57 | 54,4 | 26 | 0,86 | 0,85 | 0,01 |
| 57 | 62,2 | 59,6 | 30 | 1 | 0,94 | 0,06 |

l=0,328

l0,1 табл=1,2815

Т.к. lрасч  < lтабл  , то нет оснований для отклонения выбранного закона.

ВЫВОД: время погрузки распределено по нормальному закону.

5.5.2 Выборка времени разгрузки продукции в магазинах

Полученная выборка:

32	28	25	30	27	35	37	34	21	18	22	20	35	21	19	18	29	24	33	19	34	25	21	30	22	25	19	31	36	28

Расположим ряд в порядке возрастания:

18	18	19	19	19	20	21	21	21	22	22	24	25	25	25	27	28	28	29	30	30	31	32	33	34	34	35	35	36	37

Размах ряда: R=Xmax-Xmin=37-18=19

Количество разрядов: k=1+3,21ln n=11,9»12

Величина разряда: Ip=R/k=31/12»1,6

Таблица 7

| Гра | ницы | Xi | Vi | Xi*Vi | Xi -X | (Xi-X)2 | (Xi-X)3*Vi | (Xi-X)2*Vi | P*i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Л. | Пр. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 19,6 | 18,8 | 5 | 94 | -7,63 | 58,22 | 291,08 | -2220,9 | 0,166 |
| 19,6 | 22,2 | 21,2 | 6 | 127,2 | -5,23 | 27,35 | 164,1 | -858,3 | 0,2 |
| 22,8 | 29,2 | 26 | 8 | 208 | -0,43 | 0,18 | 1,48 | -0,63 | 0,266 |
| 29,2 | 34 | 31,6 | 7 | 221,2 | 5,17 | 26,73 | 187,1 | 967,3 | 0,233 |
| 34 | 37,2 | 35,6 | 4 | 142,4 | 9,17 | 84,08 | 336,3 | 3084,3 | 0,133 |
| å |  |  | 30 | 792,8 |  |  | 980,14 | 1830,08 | 0,998 |

Оценка математического ожидания: X=åXi*Vi/n=792,8/30=26,43

Оценка дисперсии: DÙ=(å(Xi-X)2*Vi)/(n-1)=33,79

Среднеквадратичное отклонение:  sÙ= DÙ= 5,81

Оценка коэффициента вариации: JÙ= sÙ/X=0,219

Вычисление дополнительных числовых характеристик.

Оценка моды:

XÙmod=X0+D1D1+D2+Ip=27,07

Оценка медианы:

XÙmed=XC+IP*n2−i=1xViV=26

Коэффициент ассиметрии:

b1=m3/sÙ3=0,311

Коэффициент эксцесса:

b2=(m4/sÙ4)-3=-1,399

Анализ резковыделяющихся значений проводим по методу 3-х статистик.

Для проверки XÙ30=37 подсчитываем t1=0,052

Для проверки XÙ1=18 подсчитываем t2=0,052

Для проверки XÙ29=36 подсчитываем t3=0,105

Каждое ti сравниваем с табличной величиной tn,ai  при n=30, a=0,05

t1=0,260		t2=0,283		t3=0,322

Т.к. t1<t1,  t2<t2,  t3<t3, то выборка резковыделяющихся значений не содержит.

Проверка статистической независимости данных.

Упрощенным способом найдем медиану:

Xmed=(Xn/2+Xn/2+1)/2=26

Каждый член исходного ряда сравниваем с медианой. Если Xi ³ Xmed , то ставим «+», если Xi £ Xmed , ставим «-».

Получили ряд знаков:

+  +  -  +  +  +  +  +  -  -  -  -  +  -  -  -  +  -  +  -  +  -  -  +  -  -  -  +  +  +

Количество серий n(30)=15

Длина самой длинной серии t(30)=5

J(n)>12∗(n+1)−1,96∗n+1

15>4,58

Т.к. оба неравенства выполняются, то наблюдения статистически независимы.

График гистограммы показан на рис. 7.

График кумуляты показан на рис. 8.

Предположим, что случайная величина имеет нормальное распределение.

Проверка гипотезы проводится по  критериям согласия:

- Критерий Пирсона

c2=i=1m((Vi-npti)2/ npti);		pit=Ip*f(Xi);

Полученное c2расч сравниваем с c2a,к

f(x)=1s(2p)∗e−(x−a)22s2, где a=X , s = sÙ

Таблица 8

| Л. | Пр. | Xi | Vi | f(Xi) | Ip*f(Xi) | npti | Vi- npti | (Vi- npti)2/ npti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 19,6 | 18,8 | 5 | 0,029 | 0,046 | 1,38 | 3,62 | 0,41 |
| 19,6 | 22,8 | 21,2 | 6 | 0,046 | 0,146 | 4,38 | 1,62 | 0,59 |
| 22,8 | 29,2 | 26 | 8 | 0,068 | 0,438 | 13,14 | -5,14 | 2,01 |
| 29,2 | 34 | 31,6 | 7 | 0,046 | 0,222 | 6,66 | 0,34 | 0,02 |
| 34 | 37,2 | 35,6 | 4 | 0,019 | 0,063 | 1,89 | 2,11 | 2,35 |
| å |  |  |  |  |  |  |  | 5,38 |

c2табл=5,99	;	c2расч=5,83

Т.к. c2расч<c2табл, то нет оснований для отклонения выбранного закона.

2) Критерий Колмогорова

l=max|FX*-FX|*n

Полученное lрасч  сравнивается с la табл , где a=0,1

Если lрасч < l табл , то закон выбран правильно.

Таблица 9

| Л. | Пр. | Xi | åVi | FX* | FX(xi) | ¦FX*-FX¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 19,6 | 18,8 | 5 | 0,166 | 0,046 | 0,12 |
| 19,6 | 22,8 | 21,2 | 11 | 0,366 | 0,192 | 0,174 |
| 22,8 | 29,2 | 26 | 19 | 0,632 | 0,63 | 0,002 |
| 29,2 | 34 | 31,6 | 26 | 0,865 | 0,852 | 0,013 |
| 34 | 37,2 | 35,6 | 30 | 0,998 | 0,915 | 0,083 |

l=0,953

l0,1 табл=1,2815

Т.к. lрасч  < lтабл  , то нет оснований для отклонения выбранного закона.

ВЫВОД: время разгрузки распределено по нормальному закону.

5.5.3 Статистическая обработка результатов времени в движении

Полученная выборка:

92	85	80	101	82	78	94	86	75	90	74	102	81	85	79	96	90	77	83	88	78	80	85	88	97	74	81	79	93	76

Расположим ряд в порядке возрастания:

74	74	75	76	77	78	78	79	79	80	80	81	81	82	83	85	85	85	86	88	88	90	90	92	93	94	96	97	101	102

Размах ряда: R=Xmax-Xmin=102-74=28

Количество разрядов: k=1+3,21ln n=11,9»12

Величина разряда: Ip=R/k=31/12»2,3

Таблица 10

| Гра | ницы | Xi | Vi | Xi*Vi | Xi -X | (Xi-X)2 | (Xi-X)3*Vi | (Xi-X)2*Vi | P*i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Л. | Пр. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 78,6 | 76,3 | 7 | 534,1 | -9,12 | 83,17 | 582,2 | -5309,8 | 0,233 |
| 78,6 | 83,2 | 80,9 | 8 | 647,2 | -4,52 | 20,43 | 163,4 | -738,7 | 0,266 |
| 83,2 | 87,8 | 85,5 | 4 | 342 | 0,08 | 0,006 | 0,026 | 0,002 | 0,133 |
| 87,8 | 92,4 | 90,1 | 5 | 450,5 | 4,68 | 21,9 | 109,5 | 512,5 | 0,166 |
| 92,4 | 103,9 | 98,15 | 6 | 588,9 | 12,73 | 162,05 | 972,3 | 1237,6 | 0,2 |
| å |  |  | 30 | 2562,7 |  |  | 1827,5 | 6841,5 | 0,998 |

Оценка математического ожидания: X=åXi*Vi/n=85,42

Оценка дисперсии: DÙ=(å(Xi-X)2*Vi)/(n-1)=63,02

Среднеквадратичное отклонение:  sÙ= DÙ= 7,94

Оценка коэффициента вариации: JÙ= sÙ/X=0,093

Вычисление дополнительных числовых характеристик.

Оценка моды:

XÙmod=X0+D1D1+D2+Ip=79,52

Оценка медианы:

XÙmed=XC+IP*n2−i=1xViV=83,2

Коэффициент ассиметрии:

b1=m3/sÙ3=0,455

Коэффициент эксцесса:

b2=(m4/sÙ4)-3=-1,225

Анализ резковыделяющихся значений проводим по методу 3-х статистик.

Для проверки XÙ30=102 подсчитываем t1=0,036

Для проверки XÙ1=74 подсчитываем t2=0,036

Для проверки XÙ29=101 подсчитываем t3=0,143

Каждое ti сравниваем с табличной величиной tn,ai  при n=30, a=0,05

t1=0,260		t2=0,283		t3=0,322

Т.к. t1<t1,  t2<t2,  t3<t3, то выборка резковыделяющихся значений не содержит.

Проверка статистической независимости данных.

Упрощенным способом найдем медиану:

Xmed=(Xn/2+Xn/2+1)/2=84

Каждый член исходного ряда сравниваем с медианой. Если Xi ³ Xmed , то ставим «+», если Xi £ Xmed , ставим «-».

Получили ряд знаков:

+  +  -  +  -  -  +  +  -  +  -  +  +  +  -  +  +  -  -  +  -  -  +  +  +  -  -  -  +  -

Количество серий n(30)=18

Длина самой длинной серии t(30)=3

J(n)>12∗(n+1)−1,96∗n+1

18>4,58

Т.к. оба неравенства выполняются, то наблюдения статистически независимы.

График гистограммы показан на рис. 9.

График кумуляты показан на рис. 10.

Предположим, что случайная величина имеет нормальное распределение.

Проверка гипотезы проводится по  критериям согласия:

- Критерий Пирсона

c2=i=1m((Vi-npti)2/ npti);		pit=Ip*f(Xi);

Полученное c2расч сравниваем с c2a,к

f(x)=1s(2p)∗e−(x−a)22s2, где a=X , s = sÙ

Таблица 11

| Л. | Пр. | Xi | Vi | f(Xi) | Ip*f(Xi) | npti | Vi- npti | (Vi- npti)2/ npti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | 78,6 | 76,3 | 7 | 0,026 | 0,119 | 3,58 | 3,41 | 3,26 |
| 78,6 | 83,2 | 80,9 | 8 | 0,043 | 0,196 | 5,89 | 2,1 | 0,75 |
| 83,2 | 87,2 | 85,5 | 4 | 0,05 | 0,23 | 6,9 | -2,9 | 1,22 |
| 87,8 | 92,4 | 90,1 | 5 | 0,042 | 0,194 | 5,83 | -0,83 | 0,12 |
| 92,4 | 103,9 | 98,15 | 6 | 0,014 | 0,159 | 4,79 | 1,2 | 0,31 |
| å |  |  |  |  |  |  |  | 4,427 |

c2табл=5,99	;	c2расч=4,427

Т.к. c2расч<c2табл, то нет оснований для отклонения выбранного закона.

2) Критерий Колмогорова

l=max|FX*-FX|*n

Полученное lрасч  сравнивается с la табл , где a=0,1

Если lрасч < l табл , то закон выбран правильно.

Таблица 12

| Л. | Пр. | Xi | åVi | FX* | FX(xi) | ¦FX*-FX¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | 78,6 | 76,3 | 7 | 0,233 | 0,119 | 0,117 |
| 78,6 | 83,2 | 80,9 | 15 | 0,499 | 0,315 | 0,184 |
| 83,2 | 87,8 | 85,5 | 19 | 0,632 | 0,545 | 0,087 |
| 87,8 | 92,4 | 90,1 | 24 | 0,798 | 0,739 | 0,059 |
| 92,4 | 103,9 | 98,15 | 30 | 0,998 | 0,898 | 0,1 |

l=1,008

l0,1 табл=1,2815

Т.к. lрасч  < lтабл  , то нет оснований для отклонения выбранного закона.

ВЫВОД: время в движении распределено по нормальному закону.

5.5.4 Статистическая обработка результатов расхода топлива

Полученная выборка:

31	33	32	33	29	34	30	32	31	30	33	33	29	34	33	32	30	31	30	31	34	33	30	29	30	31	33	32	31	33

Расположим ряд в порядке возрастания:

29	29	29	30	30	30	30	30	30	31	31	31	31	31	31	32	32	32	32	33	33	33	33	33	33	33	33	34	34	34

Размах ряда: R=Xmax-Xmin=5

Количество разрядов: k=1+3,21ln n=11,9»12

Величина разряда: Ip=R/k=31/12»0,4

Таблица 13

| Гра | ницы | Xi | Vi | Xi*Vi | Xi -X | (Xi-X)2 | (Xi-X)3*Vi | (Xi-X)2*Vi | P*i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Л. | Пр. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 30,2 | 29,6 | 9 | 266,4 | -1,56 | 2,43 | 21,90 | -34,17 | 0,3 |
| 30,2 | 31 | 30,6 | 6 | 183,6 | -0,56 | 0,31 | 1,88 | -1,05 | 0,2 |
| 31 | 33 | 32 | 12 | 384 | 0,84 | 0,705 | 8,47 | 7,11 | 0,4 |
| 33 | 34,2 | 33,6 | 3 | 100,8 | 2,44 | 5,95 | 17,86 | 43,58 | 0,1 |
| å |  |  | 30 | 934,8 |  |  | 50,11 | 15,47 | 1 |

Оценка математического ожидания: X=åXi*Vi/n=31,16

Оценка дисперсии: DÙ=(å(Xi-X)2*Vi)/(n-1)=1,73

Среднеквадратичное отклонение:  sÙ= DÙ= 1,314

Оценка коэффициента вариации: JÙ= sÙ/X=0,042

Вычисление дополнительных числовых характеристик.

Оценка моды:

XÙmod=X0+D1D1+D2+Ip=31,8

Оценка медианы:

XÙmed=XC+IP*n2−i=1xViV=31

Коэффициент ассиметрии:

b1=m3/sÙ3=0,23

Коэффициент эксцесса:

b2=(m4/sÙ4)-3=-1,16

Анализ резковыделяющихся значений проводим по методу 3-х статистик.

Для проверки XÙ30=34 подсчитываем t1=0

Для проверки XÙ1=29 подсчитываем t2=0

Для проверки XÙ29=34 подсчитываем t3=0

Каждое ti сравниваем с табличной величиной tn,ai  при n=30, a=0,05

t1=0,260		t2=0,283		t3=0,322

Т.к. t1<t1,  t2<t2,  t3<t3, то выборка резковыделяющихся значений не содержит.

График гистограммы показан на рис.11 .

График кумуляты показан на рис. 12.

Предположим, что случайная величина имеет нормальное распределение.

Проверка гипотезы проводится по  критериям согласия:

- Критерий Пирсона

c2=i=1m((Vi-npti)2/ npti);		pit=Ip*f(Xi);

Полученное c2расч сравниваем с c2a,к

f(x)=1s(2p)∗e−(x−a)22s2, где a=X , s = sÙ

Таблица 14

| Л. | Пр. | Xi | Vi | f(Xi) | Ip*f(Xi) | npti | Vi- npti | (Vi- npti)2/ npti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 30,2 | 29,6 | 9 | 0,151 | 0,181 | 5,43 | 3,56 | 2,34 |
| 30,2 | 31 | 30,6 | 6 | 0,279 | 0,233 | 6,69 | -0,069 | 0,07 |
| 31 | 33 | 32 | 12 | 0,248 | 0,496 | 14,88 | -2,88 | 0,56 |
| 33 | 34,2 | 33,6 | 3 | 0,055 | 0,065 | 1,966 | 1,03 | 0,54 |
| å |  |  |  |  |  |  |  | 3,511 |

c22,0,5=5,99	;	c2расч=3,511

Т.к. c2расч<c2табл, то нет оснований для отклонения выбранного закона.

2) Критерий Колмогорова

l=max|FX*-FX|*n

Полученное lрасч  сравнивается с la табл , где a=0,1

Если lрасч < l табл , то закон выбран правильно.

Таблица 15

| Л. | Пр. | Xi | åVi | FX* | FX(xi) | ¦FX*-FX¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 30,2 | 29,6 | 9 | 0,3 | 0,181 | 0,119 |
| 30,2 | 31 | 30,6 | 6 | 0,5 | 0,404 | 0,096 |
| 31 | 33 | 32 | 12 | 0,9 | 0,9 | 0 |
| 33 | 34,2 | 33,6 | 3 | 1 | 0,965 | 0,035 |

l=0,652

l0,1 табл=1,2215

Т.к. lрасч  < lтабл  , то нет оснований для отклонения выбранного закона.

ВЫВОД: расход топлива распределен по нормальному закону.