Ведомость подсчёта объемов работ.

| № | Наименование видов работ и конструкций | ед. из. | Кол-во (объём) | # Формула подсчета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - 1 | Планировка площадки и срезка растительного слоя грунта бульдозером, с перемещением до 3040 м, высота срезки – 02 м, грунт 1 группы. | м2 м3 | 14104 2821 | а = 144 + 20 = 164 м b = 66 + 20 = 86 м F = a · b = 14104 V= F · 0.2 = 2821 |
| - 2 | Механизированная разработка грунта в траншеях одноковшовым экскаватором - всего грунта - в отвал - на вывоз | м3 | 38384 2969 8694 | Данные взяты из расчёта объёмов работ |
| - 3 | Ручная доработка грунта в траншеях | м3 | 11515 | V - 3% от объема грунта траншеи |
| - 4 | Обратная засыпка грунта в пазухи фундамента бульдозером с перемещением грунта до 30 м | м3 | 26721 | V - 90% от объема разрыхлённого грунта в отвале |
| - 5 | Механизированное уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами | м3 | 255948 | Vв отвал /116 |
| 6 | Устройство горизонтальной г.и. | м2 | 126 | F = 03 ∙ ( 144 + 66 ) ∙ 2 |
| - 7 | Устройство монолитных фундаментов: - Под колонны крайнего ряда - Под колонны средних рядов - Под колонны фахверка | м3 | 328 328 7863 | Данные взяты из расчёта объёмов работ |
| - 8 | Укладка фундаментных балок | шт | 57 | По спецификации |
| - 9 | Монтаж: - Колонн - Стропильных ферм - Стропильных балок - Подкрановых балок | шт | 129 46 25 130 | По спецификации |
| - 10 | Монтаж плит покрытия | шт | 496 | По спецификации |
| - 11 | Заливка швов плит покрытия | м | 4674 | L = ( 23 · 120 +21 · 66 ) + + ( 15 ∙ 24 + 4 ∙ 42 ) = 4674 |
| - 12 | Монтаж стеновых панелей | шт | 436 | По спецификации |
| - 13 | Герметизация стыков стеновых панелей | м | 3480 | - |
| - 14 | Нарезка и вставка стекол | м2 | 1433 | Площадь остекления |
| - 15 | Масляная окраска стен (h =18м). | м2 | 573 | Sмос |
| - 16 | Водная окраска: - потолка - стен | м2 | 152064 1818 | Sп = Sпокрытия ·16 Sс = Sстен – Sстекло – Sмос |
| - 17 | Масляная окраска оконных проёмов | м2 | 3726 | S = Sстекло ·26 |
| - 18 | Масляная окраска ворот | м2 | 345,6 | S = Sпр ·24 |
| - 19 | Устройство полов | м2 | 8928 | S = Sпола |
| - 20 | Устройство кровли из: - гидроизоляционных материалов - составляющих слоев | м2 | 19008 9504 | F = 66·144·2 F = 66·144 |