Отпечатано

переработанной бумаге

8-PORT

10 BASE-T

ETHERNET HUB

Coдержание

Об  этом руководстве

Глава 1.  Введение

страницы

1.1  Что такое восьмипортовый  Ethernet концентратор?... 1-1

1.2  Особенности концентратора .........................................1-2

1.3  Термины и примечания .................................................1-3

1.3.1 Кабель витая пара ................................................1-3

1.3.2 Модульное  гнездо типа RJ-45..............................1-4

1.3.3 Модульный разъем типа RJ-45 ............................1-5

1.3.4 Соединение сегментов витой парой ...................1-5

Глава 2.  Установка

2.1 Внешний осмотр ............................................................. 2-1

2.1.2 Передняя панель .................................................. 2-1

2.1.2  Задняя панель ...................................................... 2-2

2.2 Установка восьмипортового  Ethernet концентратора ..2-4

2.3 Разъем  AC Power адаптера .......................................... 2-4

Глава 3. Сетевое соединение

3.1 Руководящие принципы ................................................. 3-1

3.2 Организация сети на основе витой пары  .....................3-4

3.3 Связь между сетями  на основе витой пары .................3-5

3.4 Соединение ” тонкого ” Ethernet с сетью на основе

витой пары .......................................................................3-8

3.5 Соединение ” толстого ” Ethernet с  сетью на основе

витой пары ...................................................................... 3-9

Об  этом руководстве

Это руководство  детализирует функции  связанные с установкой  и  действием 8-port Ethernet Hub и    содержит   следующие главы.

Глава 1, введение, описывает возможности и спецификации

объясняет некоторые технические  термины и  примечания  для   читателей не сталкивавшихся ранее с монтажом оборудования.

Глава 2, Установка, объясняет назначение каждого компонента  на  передней   и  задней  панели  восьмипортового Ethernet концентратора  с  иллюстрациями  их  установки.

Глава 3, Сетевое соединение, объясняет как использовать концентратор наиболее гибко и эффективно для конфигурации Вашей сети.

2. Вы можете также  скомпоновать толстый Ethernet кабель с

сетью на  основе витой пары  через RJ-45 порт      находя -

щийся на  концнтраторе используя   AUI( интерфейс блока

доступа к среде передачи )   адаптер.  Адаптер  имеет  AUI

порт и модульное гнездо  типа RJ-45 для  преобразования

сигналов толстого кабеля в сигналы витой пары.

3-10 Network Interconnection

Глава  1

Введение

3.5   Соединение ” толстого ” Ethernet с сетью

на   основе  витой пары

Восьмипортвый  Ethernet  концентратор позволяет  подключать толстый коаксиальный  Ethernet кабель   к сети в которой в качестве передающей среды  используется витая па - ра   двумя способами.

1.  Через AUI  порт,  Вы можите подключить ранее использовавшийся толстый Ethеrnet кабель к сети на основе витой пары. Пожалуйста ссылайтесь на следующий рисунок.

Network Interconnection 3-9

3.4  Соединение ” тонкого ” Ethernet с сетью на

основе витой пары

Технически, восьмипортовый  Ethernet  концентратор может обеспечить гибкое  расширение Вашей сети. Даже возможно скомпоновать тонкий Ethernet кабель типа RG-58 c Ethernet сетью на основе витой пары используя BNC порт через Т-коннектор. Вы можете ссылаться на следующий рисунок.

RG -58 тонкий Ethernet  кабель

3-8 Network Interconnection

1.1  Что такое восьмипортовый  Ethernet кон -

центратор?

Восьмипортовый Ethernet концентратор выполненный в соответствии со стандартом IEEE 802.3 10BASE-T, являестя многопортовым повторителем использующимся в сетях средлой передачи в которых служит кабель витая пара.Он содержит восемь RJ-45 портов для монтажа витой пары, один AUI порт толстого кабеля и один BNC порт для подключения тонкого кабеля, это позволяет подсоединять до 8 устройств( таких как  Ethernet  карта ), Ethernet приемопередатчик  и Т- коннектор.

Introduction  1-1 
1.2  Особенности концентратора 

   Выполнен в соответствии со стандартом IEEE 802.3

10BASE-T

Обеспечивает обнаружение столкновений, тест компонов-

ки, повторную блокирoвку,восстановление синхронизации

Автоматическая изоляция поврежденного порта и автома-

тическoe его восстановление  после устранения повреж-

дения 
    
   Поддержка  8 портов стандарта RJ-45 с модульными гне-

здами для  монтажа витых пар

AUI порт для  толстого кабеля

BNC порт для тонкого кабеля

Определение и автоматический выбор BNC или AUI   

   LED индикатор  статуса компоновки для каждого порта

LED индикатор для AUI и BNC портов

LED индикатор   для TRAF, Power

1-2 Introduction

3. Через BNC  порт Вы можете  использовать тонкий коакси-

альный кабель типа RG-58, в качестве  основной мгистра-

ли сети  для соединения сетей на основе витых пар.
    Однако, максимальная длина монтажа витой парой соста-

вляет 100 метров.

Network Interconnection 3-7

2.  Вы можете также скомпоновать сети на основе витой

пары  используя AUI порт. Пожалуйста ссылайтесь на

рисунок.

3-6 Network Interconnection

1.3  Термины и примечания

1.3.1 Кабель витая пара

 Кабель витая пара применяется в    10BASE-T Ethernet cетях в качестве передающей cреды.  Спецификации    представлены ниже.    


   Диаметр от  0.4  до 0.6 мм, провод не экранированный.

Характеристики  сопротивления :

от 85 до 111 во всех частотах между 5 и 10 MHz

Потеря вставки :

<= 11.5 dB  во всех частотах между 5 и 10 MHz


















                                                                    Introduction 1-3

1.3.2 Модульное  гнездо типа RJ-45

Модульное гнездо типа RJ-45 являестя восьмиконтактным соединителем использующимся для монтажа сегментов сети витой парай.

1    2    3    4    5   6    7    8  

                                



Эта таблица показывает функции каждого контаката  расположеннго на модульном гнезда  типа RJ-45.

Номер контакта       Функция

1                               Вывод данных +

2                               Вывод данных -

3                               Ввод данных +

4                               Не используется

5                               Не используется

6                               Ввод данных -

7                               Не используется

8                               Не используется

1-4  Introduction

3.3  Связь между сетями  на основе витой пары

Через  восьмипортовый   Ethernet   концентратор  Вы  легко можете соединить  сети  витой парой    следующими способами.

1.  Используя витую пару через   RJ-45  модульное   гнездо,

восьмипортовый   Ethernet   концентратор  может взаимо-

действовать со  смежным концентратором расширяя сеть

Когда Вы используете такую компоновку, одна из устано-

вок должна быть соединена с восьмым портом  и нажат

TP8 SW, другая установка может подсоединяться к   лю-

бому порту от 1 до 7, как  показано на рисунке :

Network Interconnection 3-5

3.2 Организация сети на основе витой

пары

С Ethernet   концентратором  Вы  можете  прямо   соединить компьютеры в конфигурацию звезда для организации Вашей  сети. Смотрите рисунок приведенный ниже.

витая пара

Network Interconnection 3-4

1.3.3 Модульный разъем типа RJ-45 


Восьмиконтактный модульный разъем типа RJ-45  установлен на обоих концах кабеля витой пары

1.3.4 Соединение сегментов витой парой

1   2   3   4   5   6   7    8   TP8 SW DC15V       
                                 

                                                       
                                              

                                                           



                                                                    Introduction 1-5

Глава 2

Установка

II . Ceтевое соединение через тонкий кабель:

Замечание : Максимальная длина Ethernet  сети через тонкий кабель составляет 800 метров.

III . Ceтевое соединение через толстый кабель :

Замечание : Максимальная длина Ethernet  сети через толстый кабель составляет 2000 метров.

Network Interconnection 3-3

Глава 3 
                     Сетевое соединение

Модульное гнездо (1-8) типа  RJ-45  поддерживающее

витую пару соединяет станцию с восьмипортовым Ethernet концентратором.

AUI порт представляет собой разъем D-типа, который позволяет подключать толстый сетевой кабель к концентратору.

BNC порт  является BNC разъемом позволяющим подключать тонкий сетевой кабель типа RG-58 к концентратору.

Installation 2-3

2.2  Установка восьмипортового  Ethernet кон -

центратора

Шаг 1: Установите концентратор, так чтобы Вы могли видеть

переднюю панель.

Шаг 2: Подключите силовой кабель к силовому гнезду на

задней панели концентратора. Если он должным об-

разом выровнен , он должен вставляться легко.

Шаг 3:  Другой коней силового кабеля подключите к розетке

или  другому источнику напряжения.

Шаг 4:  Подключите один конец кабеля витая пара в мо-

дульное гнездо  типа RJ-45 помеченное цифрами от

одного до восьми на задней панели устройства.

Шаг 5: Если Вы хотите подключить толстый Ethernet сабель,

подсоедините внешний кабель приемопередатчика к

DIX  разъему концентратора, зафиксируйте подклю-

чение.

Шаг 6: Если Вы хотите подключить тонкий   Ethernet сабель,

подсоедините  BNC  T-Коннектор  к  BNC  разъему на

передней панели устройства.

Предупреждение: Если BNC порт не используется, к нему

должен быть  подключен терминатор( 50-

Ом)

2-4 Installation

2.3      Разъем  AC Power адаптера

1)  Силовое   гнездо   расположено  на   адаптере   вблизи

TP8 SW. Ссылайтесь на рисунок 2-4

2)   Подключите силовой кабель к адаптеру, затем подсое-

дините его к розетке.

Теперь установка завершена.

Рисунок 2-4

Installation 2-5

2. Руководящие принципы для максимизации длины

Ethernet сети.

На пути между двумя станциями может быть размещено

максимум  от трех до четырех  Ethernet  концентраторов

или повторителей, в соответствии с  Вашей сетевой сре-

дой.

Как только использовано три коаксиальных сегмента,

дальше   должен  компоноваться сегмент  стандарта

10BASE-T.

Ссылайтесь на следующие примеры, они улучшат ваше

понимание.

I. Cетевое соединение через витую пару :

Замечание: Максимальная длина Ethernet сети через витую

пару составляет 500 метров.

3-2 Network Interconnection

Эта глава объясняет назначение различных компонентов расположенных на передней и задней панелях концентратора и поясняет их работу.

2.1  Внешний осмотр

Перед тем как установить концентратор, внимательно осмотрите  его и ознакомьтесь с функциями каждой части устройства и только затем продолжайте инсталляцию.

2.1.1. Передняя панель

На передней панели, расположены два LED индикатора для AUI и BNC порт, 8 LED  индикаторов  для портов поддерживающих витую пару, два LED индикатора для TRAF и  Power

с лево на право соответственно.

Installation 2-1

AUI LED  включен, когда AUI порт передает или принимает данные .

BNC LED включен, когда BNC порт передает или принимает

данные .

LED индикатор 1-8  включен, когда концентратор принимает сигналы от станции. Однако, если связь потеряна, индикатор выключится. Каждый LED индикатор соответствует  порту RJ-45 для монтажа витой пары.

TRAFFIC LED  мигает, когда  движение определено.

POWER LED  включен, при наличии напряжения.

2.1.2  Задняя панель

Задняя панель концентратора, содержит 8 модульных гнезд типа RJ-45 и несколько соединителей и переключателей обозначенных с лево на право.

2-2 Installation

Восьмипортовый Ethernet концентратор позволяет организовать сети различных топологий.Используя концентратор, Вы можете эффективно  построить и  гибко соединить сети  средой передачи в  которых служит кабель витая пара. Кроме того, концентратор  способен  соединить различные коаксиальные системы, используя широкий диапазон конфигурации.

3.1  Руководящие принципы

Не имеет значения какой тип среды  и конфигурации Вы выбираете для построения Вашей сети, определенные руководящие принципы должны быть выполнены.

1. Провод витая пара, коаксиальный кабель и кабель

приемопередатчика - рекомендуемое расстояние.

Среда                   Соединение                  Макс. расстояние .

витая пара            концентратор-станция            100 метров
витая пара            концентратор- концентратор  100 метров
витая пара            концентратор-AUI                    100 метров

адаптер

Кабель                  концентратор- Ethernet            50 метров

Приемопе-            приемопередатчик

редатчик (AUI)

Тонкий кабель      концентр.- концентр.                200 метров

Толстый кабель    концентр.-концентр.                500 метров

Network Interconnection 3-1