Развитие производственных сил связано с обобществлением производства путем:

- Концентрация производства

- Разделение труда

- Комбинирование производств

- Территориальное размещение производств

Концентрация производства – процесс сосредоточения выпуска продукции на более крупных предприятиях (укрупнение размера предприятий, распределение общего объема производства между предприятиями разного размера)

Оптимальным считается такой размер предприятия, который  требует минимальных затрат общественного труда на выпуск и реализацию продукции. Т.Е.  сумма текущих затрат, транспортных расходов и доп. капитальных вложений на увеличение выпуска продукции должна стремиться к min.

Разделение труда:

Специализация – процесс обособления отдельных отраслей и производств по производству продукции или по отдельным этапам производства. Делиться на три формы:

- Предметная

- Подетальная

- Стадийная

Кооперирование промышленности – особая форма длительных, рациональных производственных связей между специализированными предприятиями и отраслями по совместному производству продукции.

Показателем экономической эффективности специализации и кооперирования (Эу):

Эу=[(С1+ЕнК1+Тр1)-(С2+ЕнК2+Тр2)]*В2

С1,2 – себестоимость единицы продукции до и после специализации

К1,2 – капитальные удельные вложения  до и после специализации

Тр1,2 – транспортные расходы

В2 – годовой объем производства продукции после специализации

Определение срока окупаемости капитальных затрат (Ток):

Ток=(К-Ф)/Эу

К - объем капитальных вложений на осуществление специализации

Ф – стоимость основных фондов, высвобождаемых в результате специализации

Эу – условная годовая экономия от снижения себестоимости продукции

Производственный процесс – совокупность взаимосвязанных процессов труда, иногда естественных процессов, в результате которых получается готовая продукция.

Делятся на:

- Основные

- Вспомогательные

- Обслуживающие

Частью производственного процесса является технологический  процесс – действия по изменению и последующему определению состояния предмета производства, технологическая операция –часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте, над одним и тем же предметом труда , одним рабочим, без переналадки оборудования.

Специализация пр-ва – ограничение номенклатуры выпускаемой продукции, близких по конструкции и назначению.

Унификация пр-ва – приведение продукции или технологических процессов к единой системе.

Принципы рациональной организации:

- Принцип непрерывности

- Принцип параллельности

- Принцип пропорциональности – на протяжении всего процесса одинаковая пропускная способность

- Принцип прямоточности

- Принцип ритмичности

- Принцип автоматичности

- Принцип гомеостатичности – способность производственной системы противостоять нарушению ее функций благодаря наличию в системе механизма саморегулирования.

- Принцип гибкости

Типы производства:

- Единичное – широкая номенклатура, малый объем выпуска.

- Серийное – ограниченная номенклатура, сравнительно большой объем.

- Массовое – узкая номенклатура, большой объем, непрерывное производство, длительный период.

Коэффициент закрепления операций – отношение числа всех различных технологических операций, выполняемых в течении месяца.

Рабочие места бывают:

- Единичного типа производства

- Серийного типа производства

- Массового типа производства

Опытное производство – изготовление образцов, для проведения исследовательских работ, для последующей серийного или массового пр-ва.

Производственный цикл – интервал от начала до окончания изготовления продукции.

Состав производственного цикла:

- Время производства:

- Продолжительность технологических  операций

- Продолжительность естественных процессов

- Продолжительность вспомогательных операций

- Время перерывов

- В рабочее время

- В нерабочее время

Длительность операционного цикла рассчитывается по формуле:

То=п*t/c

П – количество деталей в партии

T – время обработки одной детали

С – количество рабочих мест, на которых выполняется данная операция.

Три вида  движения деталей партии по операциям технологического процесса:

- Последовательное (движение целыми партиями)

- Параллельное (поштучно или частями, не партиями)

- Параллельно-последовательное (смешанный тип)

Коэффициент параллельности  рассчитывается как  соотношение длительностей операционного цикла при последовательном и параллельно-последовательном движении.

Коэффициент календарности – отношение количества календарных дней к кол-ву рабочих дней в году.

Расчет длительности производственного цикла изготовления сложного изделия:

Т = сумма по М циклов последовательно связанных между собой процессов  и меж цикловых перерывов. (М – количество последовательно связанных между собой процессов изготовления деталей и сборочных процессов).

Методы организации производства:

- Непоточный – применяется преимущественно в единичном производстве иногда в серийном. Партией деталей называется количество  одноименных деталей, запускаемых в обработку и изготовляемых с одной наладкой оборудования. Важным моментом здесь являются нормативы опережения и задела. Опережение – время с момента сдачи деталей до момента выпуска готовой продукции с этими деталями. Задел – незаконченная ремонтом или изготовлением продукция, находящаяся в различных стадиях производства. Виды заделов:

- Технологический – находиться на рабочих местах (количество станков*кол-во одновременно обрабатываемых на одном станке)

- Межоперационный оборотный задел – задел между смежными рабочими местами, занятыми обработкой одой и той же детали.

- Транспортный задел – произведение размера транспортной партии и числа рабочих мест(без одного)

- Контрольный задел – находиться умножением количества контрольных операций на величину контрольной партии

- Межцеховые  заделы – определяются суммой половины оборотного максимального запаса и гарантийного запаса, это детали необходимые для работы цехов.

- Поточное пр-во – применяется на массовом и серийном производстве.

По номенклатуре изготовляемых изделий:

- Одно-предметные

- Многопредметные:

- Постоянно-поточные

- Переменно-поточные

По степени непрерывности процесса:

- Непрерывные

- Прерывные

По способу поддержания ритма:

- С регламентированным ритмом – каждой фазе пр-ва отведено определенное время, т.е. работа с заданным ритмом производства

- Со свободным ритмом

По способу транспортирования:

- Конвейерные

- Не конвейерные

По  месту выполнения:

- Рабочий конвейер – является местом выполнения работы.

- Конвейеры со снятием предметов – работы выполняются на оборудовании вне конвейера

По характеру перемещения:

- Конвейер с непрерывным движением

- С пульсирующим движением – если необходимо чтобы деталь была не подвижна во время сборки

Подготовка внедрения поточных линий:

Необходимо создать

- Достаточный по объему и устойчивости выпуск продукции

- Высокую степень технологичности и стабильности конструкции изделия

- Применение прогрессивной технологии, основанной на широкой  механизации и автоматизации процессов

- Целесообразную планировку рабочих мест и четкую организацию труда на них

Такт поточной линии -  промежуток времени межу выпуском и запуском двух очередных изделий. Определяется как полезный фонд времени работы линии деленный на производственную программу за тот же период.

Расчетное число рабочих мест считается как продолжительность одной операции в минутах деленное на такт поточной линии.

Общая длинна рабочей части конвейера равна: расст. Между центрами двух смежных рабочих мест * (сумма по количеству операций на линии количества рабочих мест на i –ой операции -1).

Современные тенденции развития поточного производства:

- Проектирование линий с учетом «гибкости» - создание линий которые было бы легко переделать под выпуск другой продукции за короткое время или же вообще без прекращения производства.

- Проектирование рационального содержания трудовой операции – так что бы напряжение на органы чувств работника было оптимальным.

- Ротация, расширение, углубление содержательности труда.

- Рациональные режимы труда и отдыха.

Организация автоматического производства:

1фаза от полу автомата к автоматам

Полуавтомат – машина, для которой необходимо вмешательство рабочего в производственный процесс.

Автомат – саморегулирующая машина, где рабочий необходим только для контроля и наладки.

2 фаза от жесткой кинематической связи к гибкой.

Жесткая – все оборудование связано в жесткую систему единым транспортером.

Гибкая – между каждой парой смежных станков свой транспортер и накопитель деталей.

3 фаза организация комплексно-автоматизированных участков, цехов и заводов в целом с использованием ЭВМ.

Организация ремонтного хозяйства – создание системы ремонтных отделов, КИПов, бригад итд. Такой чтобы ремонтные работы проводились оперативно и в максимально сжатые сроки при рациональном использовании средств.

Уровень качества продукции – количественное выражение степени пригодности продукции для удовлетворения определенной потребности при сравнении с соответствующими базовыми показателями.

Важным моментом является технический контроль.

Требования к организации технического контроля:

- Профилактичность

- Точность в определении качества

- Экономичность средств на проведение работ

- Привлечение работников и инженеров работающих на этом оборудовании

Виды контроля:

- По назначению:

- Предварительный

- Промежуточный

- Окончательный

- Инспекционный

- По месту:

- Стационарный

- Подвижной

- По степени охвата:

- Сплошной

- Выборочный

Квалиметрия -  наука о методах количественной оценки качества продукции.

Виды брака:

- Исправимый

- Окончательный

Стадии подготовки производства новой продукции:

- Научно-исследовательские работы по созданию продукции

- Опытно-конструкторские разработки

- Техническая подготовка производства

- Освоение производства

- Организационно-плановые работы

- Материально-технические работы – мат обеспечение пр-ва

- Экономические работы

- Социально-психологические работы – работы с персоналом